ZAMAWIAJĄCY;                                                                                              zaŁACZNIK NR 6 DO SWZ

Szpital Uzdrowiskowy ,, Willa Fortuna”- s.p.z.o.z.

Ul. Rafińskiego 3, 78-100 Kołobrzeg

NIP 6711565917, REGON 330922037

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:

Modernizacja czterech pokoi w Szpitalu Uzdrowiskowym ,,Willa Fortuna” – s.p.z.o.z.

nr postępowania: WF/11/2024/BP, prowadzonego przez Szpital Uzdrowiskowy ,, Willa Fortuna”- s.p.z.o.z. , 78-100 Kołobrzeg ,ul. Rafińskiego 3.

Wymagania dotyczące zastosowanych towarów i urządzeń zastosowanych w remontowanych pomieszczeniach.

Pokój nr  7

Łazienka dla niepełnosprawnych

- Powierzchnia-  228x 255- glazura i terakota

- Glazura biała  ceramiczna o wymiarach 30 x 60 , I gatunek, połysk, grubość 9 mm, bez rektyfikacji.

- Glazura biała dekoracyjna na ścianę z prysznicem ( ze strukturą fali )-  I gatunek, połysk.

- Terakota imitująca jasną deskę o wymiarach 18,5 x 60 na podłogę w łazience i  obudowę geberytu, I gatunek.

- Pod prysznicem terakota biała ( 25x25 )

- Wymiana grzejnika na  czarny mat, wymiary  ok.87 x 50 cm. Grzejnik wyposażony w panele płaskie.

- Miska klozetowa- geberyt ze stelażem.

- Bateria umywalkowa czarna dla osób niepełnosprawnych

- Prysznic z deszczownicą w kolorze czarnym.

- Odpływ liniowy 70 cm

- Siedzisko z oparciem pod prysznicem.

- poręcze do umywalki 2 szt. i 1 szt. pod prysznic.

- Lustro podświetlane nad umywalką  80x80

- Lampa sufitowa

- Suszarka do włosów w kolorze czarnym.

- Wymiana drzwi na przesuwne białe z klamką czarną

- Malowanie sufity w kolorze białym , farbą ceramiczną

- Gniazda i włączniki – 4 szt.

Pokój

1.Powierzchnia pokoju- 487x417

2.Malowanie na kolor biały- farba ceramiczna

3.Panele zagłówkowe miękkie, 30x60 kolor ciemno siwy – 4m

4.Wymiana drzwi na białe pełne -90 cm

5.Klamka czarna

Przedpokój

1.Powierzchnia -1,5x 1,5 m,

h- 3m

2.Sufit podwieszany

3. Plafon  kwadratowy

4.Malowanie na kolor biały- farba ceramiczna

5.Włączniki szt.2

Pokój 15

Łazienka

1.Powierzchnia  230x140

2.Glazura biała  ceramiczna o wymiarach 30 x 60 , I gatunek, połysk, grubość 9 mm, bez rektyfikacji.

3.Glazura biała dekoracyjna na ścianę z prysznicem ( ze strukturą fali )-  I gatunek, połysk.

4. Terakota imitująca jasną deskę o wymiarach 18,5 x 60 na podłogę w łazience i  obudowę geberytu, I gatunek.

5.  Drzwi kabinowe  o wymiarach 150 x 200 cm , wykończone w kolorze czarnym matowym, przesuwne. Szkło hartowane o grubości min 8 mm, pokryte powłoką antywapienną. Szerokość wejścia min 50 cm. Magnetyczny rodzaj zamknięcia. Rolki wykonane ze stali szlachetnej. Przesuw z technologią cichego domykania. W zestawie drążek stabilizujący z Nano powłoką.

6.Odpływ w podłodze liniowy o szerokości 60 cm.

7 . Panel prysznicowy w kolorze czarny mat z deszczownicą. Kształt deszczownicy okrągły.

8. Zestaw podtynkowy WC . Misa biała , o kształcie owalnym, oszczędzająca miejsce, kolor przycisku czarny, deska wolnoopadająca, miska bezkołnierzowa. Szerokość stelaża max 50 cm,  wysokość stelaża od 113 do 133 cm.

9. Szafka z umywalką  ceramiczną w komplecie. Szafka w kolorze białym, maksymalna szerokość szafki 50 /34,4 cm. Szafka podwieszana, z dwiema szufladami, z płyty laminowanej , lakierowana.

10. Bateria umywalkowa w kolorze czarny mat, zamocowana w umywalce, z perlatorem oszczędzającym wodę. Rodzaj korka click clack.

11.Grzejnik w kolorze czarny mat, wymiary 87 x 50 cm. Grzejnik wyposażony w panele płaskie.

12. Lustro nad umywalką  podświetlane  LED. Wymiary 60 x80 . Lustro może być okrągłe lub kwadratowe.

13. Drzwi do łazienki mają być pełne , 90 cm szerokie,  w kolorze białym, z niewielką pionową dekoracją wzdłuż klamki. Wypełnienie plaster miodu. Wykończone białym lakierem.

14. Klamki do drzwi w kolorze czarny mat, koniecznie kwadratowy kształt, z szyldem podklamkowym, który nie posiada dodatkowych łączeń.

15. Plafon w łazience kwadratowy.

16. Wentylator w łazience cichy

17. Suszarka do włosów łazienkowa stała, w kolorze czarnym, o mocy min 1600 KW, z regulacją 3 stopniową.

18. Kontakty i gniazda białe- szt. 3x3

19. Kolor sufitu biały. Zastosowanie farby ceramicznej.

Pokój

1.Powierzchnia; 323 x 565, h= 330

2.Podwieszany sufit

3.Wymiana oświetlenia na punktowe sufitowe.( 10 szt. )

4.Wymiana paneli podłogowych na winylowe w kolorze jasnego debu.

5.Listwy podłogowe drewniane.

6.Malowanie na kolor biały- farba ceramiczna

7.Kinkiety przy łóżkach  ( druciane czarne ) – szt 2

8.Podwieszany telewizor ( schowane kable )

9.Demontaż szafy

10.Wymiana parapetów 3szt.( 360 cm)

11.Wymiana drzwi na białe , pełne (90 cm)

12.Klamka w kolorze czarnym

13.Kratka wentylacyjna

14.Panele zagłówkowe, miękkie, 60 x30, siwe.( 400 cm)

Przedpokój

1. powierzchnia; 1,5 x1,5 , h= 330

2.wymiana paneli podłogowych.

3.Listwy przypodłogowe drewniane na winylowe w kolorze jasnego dębu.

4. podwieszany sufit.

5. Malowanie na kolor biały- farba ceramiczna

6. lampa sufitowa kwadratowa.

7.Włączniki szt. 2

Pokój 34

Łazienka

1.Powierzchnia 200 x 145, h= 260

1.Glazura biała  ceramiczna o wymiarach 30 x 60 , I gatunek, połysk, grubość 9 mm, bez rektyfikacji.

2.Glazura biała dekoracyjna na ścianę z prysznicem ( ze strukturą fali )-  I gatunek, połysk.

3.Terakota imitująca jasną deskę o wymiarach 18,5 x 60 na podłogę w łazience i  obudowę geberytu, I gatunek.

4.Drzwi kabinowe  o wymiarach 150 x 200 cm , wykończone w kolorze czarnym matowym, przesuwne. Szkło hartowane o grubości min 8 mm, pokryte powłoką antywapienną. Szerokość wejścia min 50 cm. Magnetyczny rodzaj zamknięcia. Rolki wykonane ze stali szlachetnej. Przesuw z technologią cichego domykania. W zestawie drążek stabilizujący z Nano powłoką.

5.Odpływ w podłodze liniowy o szerokości 60 cm.

6.Panel prysznicowy w kolorze czarny mat z deszczownicą. Kształt deszczownicy okrągły.

7.Zestaw podtynkowy WC . Misa biała , o kształcie owalnym, oszczędzająca miejsce, kolor przycisku czarny, deska wolnoopadająca, miska bezkołnierzowa. Szerokość stelaża max 50 cm,  wysokość stelaża od 113 do 133 cm.

8.Szafka z umywalką  ceramiczną w komplecie. Szafka w kolorze białym, maksymalna szerokość szafki 50 /34,4 cm. Szafka podwieszana, z dwiema szufladami, z płyty laminowanej , lakierowana.

9. Bateria umywalkowa w kolorze czarny mat, zamocowana w umywalce, z perlatorem oszczędzającym wodę. Rodzaj korka click clack.

10.Grzejnik w kolorze czarny mat, wymiary 87 x 50 cm. Grzejnik wyposażony w panele płaskie.

11.Lustro nad umywalką  podświetlane  LED. Wymiary 60 x80 . Lustro może być okrągłe lub kwadratowe.

12. Drzwi do łazienki mają być pełne , 90 cm szerokie,  w kolorze białym, z niewielką pionową dekoracją wzdłuż klamki. Wypełnienie plaster miodu. Wykończone białym lakierem.

13. Klamki do drzwi w kolorze czarny mat, koniecznie kwadratowy kształt, z szyldem podklamkowym, który nie posiada dodatkowych łączeń.

14.Plafon w łazience kwadratowy.

15.Wentylator w łazience cichy

16.Suszarka do włosów łazienkowa stała, w kolorze czarnym, o mocy min 1600 KW, z regulacją 3 stopniową.

17.Kontakty i gniazda białe- szt. 3x3

18.Kolor sufitu biały. Zastosowanie farby ceramicznej.

Pokój

1.Powierzchnia 262 x 435, h= 365

2.Podwieszany sufit

3.Oświetlenie punktowe, szt 8.

4.Wymiana paneli podłogowych na winylowe w kolorze jasnego dębu.

5.Listwy podłogowe drewniane.

6.Podwieszany telewizor, schowane przewody.

7.Wymiana grzejników szt.2 , w tym jeden grzejnik dekoracyjny .( 50 x 100 ), biały.

8.Kinkiety przy łóżkach, czarne druciane, szt 2.

9.Panele zagłówkowe, miękkie, 60 x30, siwe  ( 6 m )

10.Schować rury pionowe co.

11.Malowanie pokoju na biało farbą ceramiczną.

12.Wymiana drzwi na białe , pełne (90 cm )

Przedpokój

1.Powierzchnia 145 x160

2.Wymiana paneli podłogowych na winylowe w kolorze jasnego dębu.

3.Listwy przypodłogowe drewniane

4.Lampa sufitowa kwadratowa

5.Malowanie na kolor biały.

6.Włączniki szt, 2

Pokój 36

Łazienka

1.Powierzchnia 245 x150, h= 260

2.Glazura biała  ceramiczna o wymiarach 30 x 60 , I gatunek, połysk, grubość 9 mm, bez rektyfikacji.

3.Glazura biała dekoracyjna na ścianę z prysznicem ( ze strukturą fali )-  I gatunek, połysk.

4. Terakota imitująca jasną deskę o wymiarach 18,5 x 60 na podłogę w łazience i  obudowę geberytu, I gatunek.

5.  Drzwi kabinowe  o wymiarach 150 x 200 cm , wykończone w kolorze czarnym matowym, przesuwne. Szkło hartowane o grubości min 8 mm, pokryte powłoką antywapienną. Szerokość wejścia min 50 cm. Magnetyczny rodzaj zamknięcia. Rolki wykonane ze stali szlachetnej. Przesuw z technologią cichego domykania. W zestawie drążek stabilizujący z Nano powłoką.

6.Odpływ w podłodze liniowy o szerokości 60 cm.

7.Panel prysznicowy w kolorze czarny mat z deszczownicą. Kształt deszczownicy okrągły.

8. Zestaw podtynkowy WC . Misa biała , o kształcie owalnym, oszczędzająca miejsce, kolor przycisku czarny, deska wolnoopadająca, miska bezkołnierzowa. Szerokość stelaża max 50 cm,  wysokość stelaża od 113 do 133 cm.

9.Szafka z umywalką  ceramiczną w komplecie. Szafka w kolorze białym, maksymalna szerokość szafki 50 /34,4 cm. Szafka podwieszana, z dwiema szufladami, z płyty laminowanej , lakierowana.

10.Bateria umywalkowa w kolorze czarny mat, zamocowana w umywalce, z perlatorem oszczędzającym wodę. Rodzaj korka click clack.

11.Grzejnik w kolorze czarny mat, wymiary 87 x 50 cm. Grzejnik wyposażony w panele płaskie.

12. Lustro nad umywalką  podświetlane  LED. Wymiary 60 x80 . Lustro może być okrągłe lub kwadratowe.

13. Drzwi do łazienki mają być pełne , 90 cm szerokie,  w kolorze białym, z niewielką pionową dekoracją wzdłuż klamki. Wypełnienie plaster miodu. Wykończone białym lakierem.

14.Klamki do drzwi w kolorze czarny mat, koniecznie kwadratowy kształt, z szyldem podklamkowym, który nie posiada dodatkowych łączeń.

15. Plafon w łazience kwadratowy.

16.Wentylator w łazience cichy

17.Suszarka do włosów łazienkowa stała, w kolorze czarnym, o mocy min 1600 KW, z regulacją 3 stopniową.

18. Kontakty i gniazda białe- szt. 3x3

19 Kolor sufitu biały. Zastosowanie farby ceramicznej.

pokój

1.Powierzchnia 290 x460, h= 360

2.Podwieszany sufit

3.Oświetlenie punktowe, szt 8.

4.Wymiana paneli podłogowych

5.Listwy podłogowe drewniane.

6.Podwieszany telewizor, schowane przewody.

7.Wymiana grzejników szt.2 ,

8.Kinkiety przy łóżkach, czarne druciane, szt 2.

9.Panele zagłówkowe, miękkie, 60 x30, siwe  ( 6 m )

10.Schować rury pionowe co.

11.Malowanie pokoju na biało farbą ceramiczną.

12.Wymiana drzwi na białe , pełne (90 cm )

13.Gniazda, włączniki -6 szt.

Przedpokój

1.Powierzchnia 145 x150

2.Wymiana paneli podłogowych

3.Listwy przypodłogowe drewniane

4.Lampa sufitowa kwadratowa

5.Malowanie na kolor biały farbą ceramiczną.

6.Włączniki szt, 2